SAT.272.5.2020						        ZAŁĄCZNIK NR l do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2020r., wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, którego parametry techniczno-użytkowe
i warunki zabudowy zawarto w poniższej tabeli.

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE ZAMAWIANEGO SAMOCHODU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I WARUNKAMI ZABUDOWY |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t (włącznie). |  |
| 3. | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” częściowo przeszklony. |  |
| 4. | Kabina kierowcy dwuosobowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. |  |
| 5. | Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy | długość minimalna 3400 mm |
|  |  | wysokość minimalna 1800 mm |
|  |  | szerokość minimalna 1730 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych |
| 6. | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone szybą. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością uchylenia. |  |
| 7. | Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 245°. |  |
| 8. | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Co najmniej jedna szyba z możliwością uchylenia. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”. |  |
| 9. | Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Zamawiający dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze białym. |  |
| 10. | Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części przedziału biurowego z zastosowaniem przyciemnienia w stopniu od 50 do 90%. |  |
| 11. | Silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min. 1950 cm3 i mocy min. 140 KM (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji). |  |
| 12. | Norma emisji spalin: minimum Euro 6 |  |
| 13. | Napędzana tylna lub przednia oś pojazdu. |  |
| 14. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |
| 15. | Kolumna kierownicy co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej. |  |
| 16. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR. |  |
| 17. | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny) |  |
| 18. | Hamulce tarczowe wymagane dla jednej z osi. |  |
| 19. | Centralny zamek. |  |
| 20. | Immobiliser. |  |
| 21. | Klimatyzacja co najmniej z regulacją manualną. |  |
| 22. | Klimatyzacja rozbudowana o dodatkowy parownik nad kabiną kierowcy, skierowany na przedział biurowy. |  |
| 23. | Co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. |  |
| 24. | Instalacja radiowa + głośniki + radio |  |
| 25. | Elektryczne ustawianie lusterek bocznych. |  |
| 26. | Reflektory przeciwmgłowe. |  |
| 27. | Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie. |  |
| 28. | Czujniki parkowania co najmniej z tylu pojazdu. |  |
| 29. | Podłoga przedziału magazynowego (transportowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |
| 30 | komplet opon letnich na samochodzie +komplet opon zimowych z felgami |  |
| 31. | Rejestracja pojazdu na minimum dwie osoby. |  |
| ZABUDOWA - WARUNKI ZABUDOWY - opis wykonania |  |  |
| I. Część biurowa |  |  |
| 32. | Podłoga przedziału biurowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |
| 33. | Ściany boczne przedziału biurowego i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min. |  |
| 34. | W przedziale biurowym winny zostać zainstalowane co najmniej cztery siedziska: dla dwóch inspektorów i dwóch osób kontrolowanych. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami. Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. |  |
| 35. | Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach (min. 550 mm x 800 mm) pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg. |  |
| 36. | Na lewej ścianie bocznej przedziału, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń. |  |
| 37. | Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szuflad. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów na dokumenty formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4. |  |
| 38. | Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki, które są zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem. |  |
| 39. | Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer - punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie przedziału biurowego). |  |
| 40. | Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. |  |
| 41. | Zamontowane 2 rolety nożycowe lub bębnowe w otworach okiennych po lewej stronie pojazdu. |  |
| 42. | Systemu sterowania :System sterujący i nadzorujący instalacją elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony co najmniej w: -wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali umieszczony w przedziale biurowym, w miejscu łatwo dostępnym, przystosowany do pracy w temp. od -20st. C; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale biurowym; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego) w przedziale magazynowym wraz z sygnalizacją działania; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania; -funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny; - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu; -funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego; -funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego; -zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie; -funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C, w zakresie od 15 do 26 st. C; -funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze; -funkcję monitorowania prawidłowości działania obwodów elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego odbiornika w formie komunikatu. |  |
| 43. | INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA Niezależny od silnika system ogrzewania (o mocy min.3,5kW) przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem – ogrzewanie postojowe (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. |  |
| II. Część magazynowa |  |  |
| 44. | Podłoga przedziału magazynowego (transportowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |
| 45. | Ściana działowa pomiędzy przedziałem magazynowym, a przedziałem biurowym po stronie magazynowej zabudowana otwartymi półkami (konstrukcja z profili aluminiowych) oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki z blokadą. Półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego miejsce na wagi przenośne o wymiarach jednego segmentu ok. 850 mm x 525 mm x 85 mm (minimum dla czterech segmentów). Z uwagi na ciężar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu) zaprojektowane rozwiązanie powinno zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi (podłogi schowka na wagi) wyłożyć blachą np. aluminiową - ze względu na konstrukcję wnęki. Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin. Sposób zabudowy powinien zapewniać bezpieczne mocowanie urządzenie. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki załadunek i wyładunek urządzenia. Przewidziane miejsce na minimum cztery pachołki drogowe, zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1 100mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm. |  |
| 46. | W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką. |  |
| III. Instalacja elektryczna |  |  |
| 47. | Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 400 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 2300 W) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu ( dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz). Zamontowana instalacja zapewnia możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód drukarki – kserokopiarki przed chwilowymi spadkami napięcia. |  |
| 48. | Zestaw ogniw słonecznych zapewniający poprzez układ ładowania, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne). Zestaw ogniw musi zapewnić ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Zestaw ogniw słonecznych powinien posiadać wydajność prądową o wartości nie mniejszej niż 5 % wartości znamionowej zestawu dodatkowych akumulatorów żelowych, o której mowa w pkt.47. |  |
| 49. | Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 50 A) dwóch dodatkowych akumulatorów w czasie postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w przedziale biurowym. Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów za pośrednictwem alternatora podczas pracy silnika w samochodzie. |  |
| 50. | Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230 V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |
| 51. | Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. |  |
| 52. | Minimum sześć gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych (w tym dwa gniazda w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego) oraz dwa w przedziale magazynowym. Jedno samochodowe gniazdo 12 V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym i jedno w przedziale biurowym. |  |
| IV. Sygnały dźwiękowe |  |  |
| 53. | Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w §25 i §26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r., poz.305 ze zm.). |  |
| V. Sygnały świetlne i oznakowanie |  |  |
| 54. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). |  |
| 55. | Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED). |  |
| 56. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, zintegrowana z wyświetlaczem diodowym umożliwiającym wyświetlenie w kolorze czerwonym napisu „STOP” oraz napisu „JEDŹ ZA MNĄ”. Wyświetlane napisy muszą być dobrze widoczne również w ciągu dnia. Wyświetlanie napisu „JEDŹ ZA MNĄ” winno być realizowane w sposób pulsacyjny, natomiast napisu „STOP” w sposób ciągły. Możliwość włączania jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy, włącznik umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem. Włączaniu podświetlenia napisów musi towarzyszyć zapalenie się lampki kontrolnej w kolorze innym niż zielony, umieszczonej na tablicy rozdzielczej. Włącznik musi mieć konstrukcję wykluczającą przypadkowe włączenie (np. włączenie dwuetapowe). Wszystkie elementy elektryczne oznakowania podłączone do instalacji fabrycznej pojazdu. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 130 mm. |  |
| 57. | Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu. |  |
| 58. | Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. |  |
| 59. | Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. |  |
| VI. Kolor nadwozia |  |  |
| 60. | Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Zamawiający dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze białym. |  |
| VII. Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową |  |  |
| 61. | Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie. |  |
| 62. | Pojazd wyposażony w instalację i radio CB |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |
| 63. | Okres gwarancji mechanicznej (silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne) - co najmniej 24 miesiące i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez zamawiającego. |  |
| 64. | Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu. Czas reakcji od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny (w przypadku awarii układu elektrycznego nie dłużej niż 48 godzin). |  |
| 65. | Gwarancja na lakier- nie mniej niż 36 miesięcy. |  |
| 66. | Gwarancja perforacji blach nadwozia- nie mniej niż 60 miesięcy. |  |
| 67. | Autoryzowana stacja obsługi (ASO) na terenie miasta Krakowa |  |

| Homologacja |  |
| --- | --- |
| 68. | Dostarczenie wraz z pojazdem świadectwa zgodności dla pojazdu skompletowanego gwarantującej rejestrację pojazdu jako: specjalny. |
| Dodatkowe wyposażenie pojazdu- sprzęt specjalistyczny |  |
| 69. | Dymomierz – 1 szt. zamontowany w przedziale magazynowym Fabrycznie nowy dymomierz diagnostyczny dla silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli zadymienia spalin. Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnić kontrolę zadymienia spalin z zachowaniem poniższego zakresu pomiarowego: 1)czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania komory): maksymalnie do 5 minut od chwili uruchomienia dymomierza, 2)możliwość kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 0 do 300 stopni Celsjusza, 3)liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM: od 0 do 10000rpm, 4)współczynnik pochłaniania światła: od 0 do 9,99 K[m-1] Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: 1)zasilany elektrycznie , prądem o napięciu do 230V, 2)wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym, 3)możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 stopni Celsjusza, 4)przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +60 stopni Celsjusza 5)zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez bluetooth, 6)elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerowania ustawień, 7)urządzenie dostosowane do różnych typów rur wydechowych pojazdów, 8)zapewnienie możliwości przenośnej pracy dymomierza po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu. Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w : 1)komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do :200mm 2)port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera lub port bezprzewodowy bluetooth, 3)wąż gumowy o długości min.1000mm (wraz z uchwytem) i sondą o długości min.270mm do umieszczenia w rurze wydechowej samochodu, 4)instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, 5)instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej. Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu była udzielona na czas nieoznaczony. Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa zgodności CE dla oferowanego dymomierza. |
| 70. | Endoskop – 1 szt. Endoskop techniczny do inspekcji miejsc trudno dostępnych z kolorową kamerą. Długość przewodu min. 800mm .Kamera z regulowanym oświetleniem LED. |
| 71. | Lusterko inspekcyjne – 1 szt. Lusterko, do kontroli podwozia pojazdów wraz z wysięgnikiem teleskopowym. |
| 72. | Leżanka warsztatowa – 1 szt. Z trwałego tworzywa sztucznego, z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. |
| 73. | Odzież ochronna- kombinezon – 1 szt. Kombinezon ochronny - chroniący przed zabrudzeniem i opryskaniem chemikaliami. Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Zamek błyskawiczny z przodu zakryty patką ochronną. |
| 74. | Latarka – 1 szt. Latarka typu LED, z dołączonymi akumulatorkami i ładowarką. |
| 75. | Lornetka – 1 szt. -średnica obiektywów-56 mm -powiększenie -10 x -ogumowany korpus -wytrzymała -pryzmaty ze szkła BaK4/dachowe -wypełniona azotem |
| 76. | Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. W skład wchodzą co najmniej: -rękawice ambulatoryjne – 3 pary -maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt. -kołnierz ortopedyczny – 1 szt. -folia izotermiczna – 2 szt. -nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań – 1 szt. -opatrunki hydrożelowe – 3 szt. -opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 szt. -bandaż dziany 10 cm x 4 m – 2 szt. -opatrunek indywidualny typu A – 1 szt. - kompres gazowy 9 x 9 cm – 2 szt. -plaster z opatrunkiem10 x 6 cm – 2 szt. -chusty trójkątne z agrafką -2szt. -maska pierwsza pomoc Pocket Mask z filtrem – 1 szt. -płyn do odkażania rąk – 1 szt. -gogle/okulary ochronne – 1 szt. Termin ważności środków opatrunkowych – 5 lat. |
| 77. | Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. – do przedziału biurowego samochodu. Podstawowe funkcje urządzenia: -drukarka -kopiarka -skaner Technologia druku: laserowa Maks. rozmiar nośnika: A4 Druk: co najmniej czarno-biały |

Ocena oferowanej zabudowy dokonana zostanie na podstawie załączonej przez wykonawcę dokumentacji projektowej specjalistycznej zabudowy obejmującej: projekt rysunkowy wraz z częścią opisową do projektu rysunkowego. Projekt rysunkowy powinien składać się co najmniej z dwóch części tj. projektu części magazynowej i projektu części biurowej.

Projekt rysunkowy powinien być na tyle szczegółowy aby uwzględniać rozmieszczenie:

- elementów wyposażenia meblowego,

- elementów instalacji elektrycznej (np. akumulatorów, przetwornic, gniazd, lamp itp.),

- innego wymaganego wyposażenia (np. elementów sygnalizacji dźwiękowej, świateł uprzywilejowania itp.).

Część opisowa do projektu rysunkowego winna zawierać zwięzły opis techniczny wykonania
i rozmieszczenia  właściwego dla danej części wyposażenia.

Wymagane jest również załączenie oddzielnego schematu dodatkowej instalacji elektrycznej.

SAT.272.5.2020		ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

oraz

o braku podstaw do wykluczenia

My niżej podpisani:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………… (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”, oświadczamy, że:

A)  spełniamy warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu określone szczegółowo 
w Rozdziale V SIWZ

B) nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

C) W zakresie spełnienia następujących warunków udziału w ww. postępowaniu:

……………………………………(proszę wpisać warunek/warunki udziału w postępowaniu w których polegają Państwo na zasobach lub sytuacji podmiotów trzecich) polegamy na zasobach lub sytuacji następujących podmiotów …………………...**

D) Oświadczamy również, że żaden z podmiotów trzecich, na zasobach lub sytuacji których polegamy, nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.**

……………………….… dnia ….. ..… …..…r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** Lit. C, D skreślić w całości w przypadku nie powoływania się na zasoby lub sytuację podmiotów trzecich.

SAT.272.5.2020		 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

pieczęć WYKONAWCY

zawierająca nazwę i adres Wykonawcy

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Krakowie

„OFERTA”

### FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH DOSTAW

Ja:

.....................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę:

..................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby,  nr tel. i nr faksu)

....................................................................................................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawy jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”, wymienionego w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do SIWZ do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - oferuję (oferujemy) wykonanie dostawy jednego pojazdu, o poniższych parametrach techniczno-użytkowych i warunkach zabudowy:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE ZAMAWIANEGO SAMOCHODU WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I WARUNKAMI ZABUDOWY |  | SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA | OFEROWANE PARAMETRY WRAZ Z OPISEM OFEROWANEGO PARAMETRU ORAZ OPISEM SPOSOBU SPEŁNIANIA WYMOGU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 |  |  |  |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t (włącznie). |  |  |  |
| 3. | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” częściowo przeszklony. |  |  |  |
| 4. | Kabina kierowcy dwuosobowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanych samochodów. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. |  |  |  |
| 5. | Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy | długość minimalna 3400 mm |  |  |
|  |  | wysokość minimalna 1800 mm |  |  |
|  |  | szerokość minimalna 1730 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych |  |  |
| 6. | Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą, przeszklone szybą. Druga szyba zamontowana w części biurowej po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością uchylenia. |  |  |  |
| 7. | Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia min 245°. |  |  |  |
| 8. | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Co najmniej jedna szyba z możliwością uchylenia. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania”. |  |  |  |
| 9. | Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Zamawiający dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze białym. |  |  |  |
| 10. | Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części przedziału biurowego z zastosowaniem przyciemnienia w stopniu od 50 do 90 %. |  |  |  |
| 11. | Silnik wysokoprężny (diesel) z turbodoładowaniem o pojemności skokowej min. 1950 cm3 i mocy min. 140 KM (pojemność oraz moc oferowanego silnika samochodu musi wynikać z jego homologacji). |  |  |  |
| 12. | Norma emisji spalin: minimum Euro 6 |  |  |  |
| 13. | Napędzana tylna lub przednia oś pojazdu. |  |  |  |
| 14. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem. |  |  |  |
| 15. | Kolumna kierownicy co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej. |  |  |  |
| 16. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem + ABS + ASR. |  |  |  |
| 17. | System kontroli trakcji (ESP lub równoważny) |  |  |  |
| 18. | Hamulce tarczowe wymagane dla jednej z osi. |  |  |  |
| 19. | Centralny zamek. |  |  |  |
| 20. | Immobiliser. |  |  |  |
| 21. | Klimatyzacja co najmniej z regulacją manualną. |  |  |  |
| 22. | Klimatyzacja rozbudowana o dodatkowy parownik nad kabiną kierowcy, skierowany na przedział biurowy. |  |  |  |
| 23. | Co najmniej poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera. |  |  |  |
| 24. | Instalacja radiowa + głośniki + radio |  |  |  |
| 25. | Elektryczne ustawianie lusterek bocznych. |  |  |  |
| 26. | Reflektory przeciwmgłowe. |  |  |  |
| 27. | Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie. |  |  |  |
| 28. | Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu. |  |  |  |
| 29. | Podłoga przedziału magazynowego (transportowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |
| 30. | komplet opon letnich na samochodzie + komplet opon zimowych z felgami |  |  |  |
| 31. | Rejestracja pojazdu na minimum dwie osoby. |  |  |  |
| ZABUDOWA - WARUNKI ZABUDOWY - opis wykonania |  |  |  |  |
| I. Część biurowa |  |  |  |  |
| 32. | Podłoga przedziału biurowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |
| 33. | Ściany boczne przedziału biurowego i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100 mm/min. |  |  |  |
| 34. | W przedziale biurowym winny zostać zainstalowane co najmniej cztery siedziska: dla dwóch inspektorów i dwóch osób kontrolowanych. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami. Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. |  |  |  |
| 35. | Dwa stoliki o zbliżonych wymiarach (min.550 mmx800mm) pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Wytrzymałość stolików na obciążenie - min. 100 kg. |  |  |  |
| 36. | Na lewej ścianie bocznej przedziału, obok siedziska dla inspektora - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka) z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń. |  |  |  |
| 37. | Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony biurowej zestaw szafek z półkami i szuflad. Część półek i szafek musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów na dokumenty formatu A4. Również co najmniej część szuflad powinna być przystosowana do przechowywania dokumentów formatu A4. |  |  |  |
| 38. | Wszystkie szafki i szuflady zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Co najmniej dwie szafki i jedna szuflada wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki, które są zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem. |  |  |  |
| 39. | Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory ledowe umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer - punktowe kierunkowe reflektory ledowe zamontowane w suficie przedziału biurowego). |  |  |  |
| 40. | Zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki wodoodpornej, dopuszczonej do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. |  |  |  |
| 41. | Zamontowane 2 rolety nożycowe lub bębnowe w otworach okiennych po lewej stronie pojazdu. |  |  |  |
| 42. | Systemu sterowania :System sterujący i nadzorujący instalacją elektryczną zabudowy pojazdu wyposażony co najmniej w: -wyświetlacz dotykowy o przekątnej ekranu min. 7 cali umieszczony w przedziale biurowym, w miejscu łatwo dostępnym, przystosowany do pracy w temp. od -20st. C; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego i punktowego) w przedziale biurowym; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia wewnętrznego (rozproszonego) w przedziale magazynowym wraz z sygnalizacją działania; -funkcję włączania/wyłączania oświetlenia zewnętrznego wraz z sygnalizacją działania; -funkcję zegara z prezentacją aktualnej daty i godziny; - funkcję termometru z prezentacją aktualnej temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu; -funkcję obrazującą otwarcie/niedomknięcie drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych do przedziału magazynowego; -funkcję wyświetlania stanu naładowania akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych wraz z sygnalizacją graficzną i dźwiękową stanu alarmowego; -zabezpieczenie zapobiegające uszkodzeniu akumulatorów poprzez nadmierne rozładowanie; -funkcję sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C, w zakresie od 15 do 26 st. C; -funkcję zaprogramowania uruchomienia ogrzewania o określonej porze; -funkcję monitorowania prawidłowości działania obwodów elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego odbiornika w formie komunikatu. |  |  |  |
| 43. | INSTALACJA GRZEWCZA I WENTYLACYJNA Niezależny od silnika system ogrzewania (o mocy min.3,5 kW)przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem – ogrzewanie postojowe (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. |  |  |  |
| II. Część magazynowa |  |  |  |  |
| 44. | Podłoga przedziału magazynowego (transportowego) wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |  |
| 45. | Ściana działowa pomiędzy przedziałem magazynowym, a przedziałem biurowym po stronie magazynowej zabudowana otwartymi półkami (konstrukcja z profili aluminiowych) oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki z blokadą. Półki wyposażone w zamontowane uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego miejsce na wagi przenośne o wymiarach jednego segmentu ok. 850 mm x 525 mm x 85 mm (minimum dla czterech segmentów). Z uwagi na ciężar wag (ok. 20 kg dla jednego segmentu) zaprojektowane rozwiązanie powinno zapewniać możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi (podłogi schowka na wagi) wyłożyć blachą np. aluminiową - ze względu na konstrukcję wnęki. Przewidziane miejsce na urządzenie do badania stopnia zadymienia spalin . Sposób zabudowy powinien zapewniać bezpieczne mocowanie urządzenie. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki załadunek i wyładunek urządzenia. Przewidziane miejsce na minimum cztery pachołki drogowe, zestaw 6 znaków drogowych w paczce o wymiarach 630 mm x 630 mm x 100 mm oraz 2 stojaków do znaków w paczkach o wymiarach 1100mm x 300 mm x 100 mm + 1 stojak w paczce o wymiarach 700 mm x 100 mm x 100 mm. |  |  |  |
| 46. | W części magazynowej zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki w obiegu wymuszonym. Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką. |  |  |  |
| III. Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 47. | Zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 400 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiającą uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 2300 W) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu ( dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz). Zamontowana instalacja zapewnia możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód drukarki –kserokopiarki przed chwilowymi spadkami napięcia. |  |  |  |
| 48. | Zestaw ogniw słonecznych zapewniający poprzez układ ładowania, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, dymomierz, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne).Zestaw ogniw musi zapewnić ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu. Zestaw ogniw słonecznych powinien posiadać wydajność prądową o wartości nie mniejszej niż 5 % wartości znamionowej zestawu dodatkowych akumulatorów żelowych, o której mowa w pkt.47. |  |  |  |
| 49. | Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok.50 A) dwóch dodatkowych akumulatorów w czasie postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w przedziale biurowym. Możliwość ładowania dodatkowych akumulatorów za pośrednictwem alternatora podczas pracy silnik w samochodzie. |  |  |  |
| 50. | Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230 V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |  |  |
| 51. | Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. |  |  |  |
| 52. | Minimum sześć gniazd 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych (w tym dwa gniazda w szafce przeznaczonej do zainstalowania laserowego urządzenia wielofunkcyjnego) oraz dwa w przedziale magazynowym. Jedno samochodowe gniazdo 12 V (typu „zapalniczka”) w przedziale magazynowym i jedno w przedziale biurowym. |  |  |  |
| IV. Sygnały dźwiękowe |  |  |  |  |
| 53. | Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka może być zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w §25 i §26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r., poz.305). |  |  |  |
| V. Sygnały świetlne i oznakowanie |  |  |  |  |
| 54. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). |  |  |  |
| 55. | Dwa dodatkowe światła za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi (z błyskownikami w technologii LED). |  |  |  |
| 56. | Belka świetlna z dwoma lampami błyskowymi (z błyskownikami w technologii LED) koloru niebieskiego zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, zintegrowana z wyświetlaczem diodowym umożliwiającym wyświetlenie w kolorze czerwonym napisu „STOP” oraz napisu „JEDŹ ZA MNĄ”. Wyświetlane napisy muszą być dobrze widoczne również w ciągu dnia. Wyświetlanie napisu „JEDŹ ZA MNĄ” winno być realizowane w sposób pulsacyjny, natomiast napisu „STOP” w sposób ciągły. Możliwość włączania jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy, włącznik umieszczony w łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed przypadkowym włączeniem. Włączaniu podświetlenia napisów musi towarzyszyć zapalenie się lampki kontrolnej w kolorze innym niż zielony, umieszczonej na tablicy rozdzielczej. Włącznik musi mieć konstrukcję wykluczającą przypadkowe włączenie (np. włączenie dwuetapowe). Wszystkie elementy elektryczne oznakowania podłączone do instalacji fabrycznej pojazdu. Całkowita wysokość wyżej opisanej belki świetlnej nie powinna przekraczać 130 mm. |  |  |  |
| 57. | Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu. |  |  |  |
| 58. | Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. |  |  |  |
| 59. | Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. |  |  |  |
| VI. Kolor nadwozia |  |  |  |  |
| 60. | Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego. Zamawiający dopuszcza pojazd lakierowany fabrycznie w kolorze białym. |  |  |  |
| VII. Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową |  |  |  |  |
| 61. | Pojazd wyposażony w dwa reflektory zewnętrzne typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego prawej stronie. |  |  |  |
| 62. | Pojazd wyposażony w instalację i radio CB |  |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |  |
| 63. | Okres gwarancji mechanicznej (silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne) - co najmniej 24 miesiące i bez limitu km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. |  |  |  |
| 64. | Okres gwarancji na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną - nie mniej niż 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu. Czas reakcji od czasu zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny (w przypadku awarii układu elektrycznego nie dłużej niż 48 godzin). |  |  |  |
| 65. | Gwarancja na lakier- nie mniej niż 36 miesięcy. |  |  |  |
| 66. | Gwarancja perforacji blach nadwozia- nie mniej niż 60 miesięcy. |  |  |  |
| 67. | Autoryzowana stacja obsługi (ASO) na terenie miasta Krakowa |  |  |  |
| Homologacja |  |  |  |  |
| 68. | Dostarczenie wraz z pojazdem świadectwa zgodności dla pojazdu skompletowanego gwarantującej rejestrację pojazdu jako : specjalny. |  |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie pojazdu - sprzęt specjalistyczny |  |  |  |  |
| 69. | Dymomierz – 1 szt. zamontowany w przedziale magazynowym Fabrycznie nowy dymomierz diagnostyczny dla silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli zadymienia spalin. Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnić kontrolę zadymienia spalin z zachowaniem poniższego zakresu pomiarowego: 1)czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania komory): maksymalnie do 5 minut od chwili uruchomienia dymomierza, 2)możliwość kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 0 do 300 stopni Celsjusza, 3)liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM: od 0 do 10000rpm, 4)współczynnik pochłaniania światła: od 0 do 9,99 K[m-1] Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: 1)zasilany elektrycznie , prądem o napięciu do 230V, 2)wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym, 3)możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 stopni Celsjusza, 4)przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +60 stopni Celsjusza 5)zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez bluetooth, 6)elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerowania ustawień, 7)urządzenie dostosowane do różnych typów rur wydechowych pojazdów, 8)zapewnienie możliwości przenośnej pracy dymomierza po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu. Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w : 1)komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do :200mm 2)port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera lub port bezprzewodowy bluetooth, 3)wąż gumowy o długości min.1000mm (wraz z uchwytem) i sondą o długości min.270mm do umieszczenia w rurze wydechowej samochodu, 4)instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, 5)instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej. Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu była udzielona na czas nieoznaczony. Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niż 12 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa zgodności CE dla oferowanego dymomierza. |  |  |  |
| 70. | Endoskop – 1 szt. Endoskop techniczny do inspekcji miejsc trudno dostępnych z kolorową kamerą. Długość przewodu min. 800mm . Kamera z regulowanym oświetleniem LED. |  |  |  |
| 71. | Lusterko inspekcyjne – 1 szt. Lusterko, do kontroli podwozia pojazdów wraz z wysięgnikiem teleskopowym. |  |  |  |
| 72. | Leżanka warsztatowa – 1 szt. Z trwałego tworzywa sztucznego, z uchwytem ułatwiającym przenoszenie. |  |  |  |
| 73. | Odzież ochronna - kombinezon – 1 szt. Kombinezon ochronny - chroniący przed zabrudzeniem i opryskaniem chemikaliami. Kombinezon z kapturem. Elastyczne mankiety rękawów i nogawek. Zamek błyskawiczny z przodu zakryty patką ochronną. |  |  |  |
| 74. | Latarka – 1 szt. Latarka typu LED, z dołączonymi akumulatorkami i ładowarką. |  |  |  |
| 75. | Lornetka – 1 szt. - średnica obiektywów-56 mm - powiększenie -10 x - ogumowany korpus - wytrzymała - pryzmaty ze szkła BaK4/dachowe - wypełniona azotem |  |  |  |
| 76. | Apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. W skład wchodzą co najmniej: -rękawice ambulatoryjne – 3 pary -maseczka do sztucznego oddychania – 1 szt. -kołnierz ortopedyczny – 1 szt. -folia izotermiczna – 2 szt. -nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań – 1 szt. -opatrunki hydrożelowe – 3 szt. -opaska elastyczna 10 cm x 4 m – 2 szt. -bandaż dziany 10 cm x 4 m – 2 szt. -opatrunek indywidualny typu A – 1 szt. - kompres gazowy 9 x 9 cm – 2 szt. -plaster z opatrunkiem10 x 6 cm – 2 szt. -chusty trójkątne z agrafką -2szt. -maska pierwsza pomoc Pocket Mask z filtrem – 1 szt. -płyn do odkażania rąk – 1 szt. -gogle/okulary ochronne – 1 szt. Termin ważności środków opatrunkowych – 5 lat. |  |  |  |
| 77. | Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. – do przedziału biurowego samochodu. Podstawowe funkcje urządzenia: -drukarka -kopiarka -skaner Technologia druku: laserowa Maks. rozmiar nośnika: A4 Druk: co najmniej czarno-biały |  |  |  |

Oferowany samochód:

Marka:………………………………………….

Model/Typ:……………………………………

Silnik:…………………………………………..

Wersja:…………………………………………

Oferowany przez Wykonawcę model samochodu specjalnego wraz z zabudową biurową i wyposażonego
 w specjalistyczny sprzęt musi spełniać wszystkie wyżej wymienione parametry techniczno-użytkowe. W przypadku nie spełniania któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów, oferta jako nieodpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.

Miejscowość.............................................. data ...................2020 r.

…....................................................................................

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy)

SAT.272.5.2020		ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

### Do                       		WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

### TRANSPORTU DROGOWEGO

### w Krakowie

### (pieczęć WYKONAWCY)

### FORMULARZ  CENOWY

Ja:

.....................................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując firmę:

....................................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę firmy, adres siedziby,  nr tel. i nr faksu)

....................................................................................................................................................

jako:

.....................................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

w odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie „Dostawy jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie”, oferuję (oferujemy) wykonanie ww. dostawy w terminie  do dnia 28.09.2020 r. , w cenie:

netto:…………………………………..zł, słownie:.………………………..…………..……………………….…………….…………..zł,

podatek VAT:……………..………..zł, słownie:…………………..……………………………………………………………………..zł,

brutto:………………………………….zł, słownie:.…………………..………………..…………………………………….……………zł.

Oferujemy gwarancję (G1)

- mechaniczną- na okres..........................................(miesięcy)

Oferujemy gwarancję (G2)

- na zabudowę, w tym dodatkową instalację elektryczną- na okres ...........................(miesięcy)

Oferujemy gwarancję (G3)

- na lakier - na okres..........................................(miesięcy)

Oferujemy gwarancję (G4)

- perforacji blach nadwozia - na okres..........................................(miesięcy)

Oświadczenie dotyczące postanowień SIWZ:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z załączonym do SIWZ wzorem umowy, został on przez nas zaakceptowany w pełni i bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny
 z warunkami/ wymaganiami organizacyjnymi określonymi w SIWZ oraz w załącznikach do niej.

- Zamówienie zrealizujemy sami/ w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*…………………………………………………………………………

(należy określić zakres planowanej do powierzenia podwykonawcom części zamówienia oraz wskazać nazwy podwykonawców)

- Oświadczam(y), że Wykonawca jest/nie jest (niepotrzebne skreślić) MŚP - jak zdefiniowano w zaleceniu Komisji 2003/361/WE

- Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1.	………………………………………………………………………....zał. nr ................

2.	………………………………………………………………………....zał. nr ................

3.	………………………………………………………………………....zał. nr ................

4.	………………………………………………………………………....zał. nr ................

5.	………………………………………………………………………....zał. nr ................

6.	………………………………………………………………………....zał. nr ................

Miejscowość.............................................. data ...................2020 r.

…....................................................................................

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej do reprezentowania  wykonawcy)

______________________________

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

SAT.272.5.2020						      ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

WYKAZ DOSTAW

My niżej podpisani:

…

działając w imieniu i na rzecz ……….. [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców,
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy(firmy)
i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę  jednego  samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową
i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie", oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy/wykonujemy* następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Nazwa wykonawcy lub podmiotu wykazującego doświadczenie | Nazwa i adres Zamawiającego | Informacje pozwalające na ocenę warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ | Data realizacji zamówienia (od dd-mm-rrrr do dd-mm-rrrr) | Wartość zamówienia | Czy zamówienie zostało zrealizowane przez podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |

Uwaga:

Do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad samochodu specjalnego ze specjalistyczna zabudową biurową.

Do niniejszego oświadczenia załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

Oświadczamy, że podmioty, na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku doświadczenia określonego w SIWZ zrealizują usługi będące przedmiotem zamówienia**

….… dnia … … …r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** skreślić w przypadku, gdy w kolumnie nr 6 tabeli Wykonawca oświadczył, że wymieniane w tabeli zamówienia nie zostały wykonane przez podmioty trzecie.

SAT.272.5.2020						     ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ

…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

My niżej podpisani:

……………………………………………….

……………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………… (nazwa (firma) i siedziba Wykonawcy)

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę  jednego  samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową
i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie” oświadczamy,

że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229, z późn. zm.) wraz z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty.*

------------------------------ albo ------------------------------

że należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229, z późn. zm.) wraz z innym Wykonawcą/Wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty tj. z Wykonawcą/mi …………………. (podać nazwę innego Wykonawcy lub Wykonawców, który należy do tej samej grupy kapitałowej i złożył odrębną ofertę) .**

*niepotrzebne skreślić

**w takim przypadku Zamawiający wykluczy Wykonawców, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym Wykonawca powinien przedstawić stosowne dowody.

………………………… dnia … … …r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

SAT.272.5.2020						      ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ

UMOWA  NR  ……………-WZÓR

W dniu ..............................2020 r. w Krakowie pomiędzy:

Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie, 31-201 Kraków, 
ul. Bratysławska 5 reprezentowanym przez:

Pawła Kucharczyka – Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

dalej w tekście umowy „Zamawiającym”,

a

.....................................................................

Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ....................., pod numerem KRS ...........................................,

reprezentowanym przez:

................................................ 		– ..............................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) o następującej treści:

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę jednego fabrycznie nowego, wolnego od wad - z rocznika 2020, samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

- Dostawa samochodu specjalnego (marka , model) ……………………………….... – 1 szt.

- Samochód winien spełniać wymogi Zamawiającego opisane w specyfikacji istotnych    warunków  zamówienia oraz ofercie wykonawcy, stanowiących integralną część umowy.

- §2

- Przedmiot zamówienia określony w §1 ust. 1 Wykonawca dostarczy do siedziby   Zamawiającego, mieszczącej się w Krakowie przy ul. Bratysławskiej 5. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

- kartę pojazdu, kluczyki, świadectwo zgodności dla pojazdu, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim.

- W przypadku stwierdzenia wad odbieranego sprzętu, Zamawiający może odmówić 
jego odbioru i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dostawę sprzętu wolnego 
od wad bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

- Dokonanie odbioru przedmiotu umowy, na podstawie pisemnego protokołu odbioru, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji jakości w przypadku ujawnienia się wad w trakcie eksploatacji pojazdu.

- Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się na koszt Wykonawcy. Ryzyko uszkodzenia lub utraty przedmiotu zamówienia w czasie transportu ponosi Wykonawca.

- Po wykonaniu jazdy próbnej i dokonaniu oględzin samochodu zostanie spisany „Protokół odbioru”.

§ 3

Termin realizacji umowy, tj. dostarczenie kompletnego, wolnego od wad przedmiotu zamówienia: do dnia 28.09.2020 r.

§4

Integralną częścią składową niniejszej umowy są:

  - oferta Wykonawcy,

  - zawiadomienie o wyborze oferty,

  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

  - formularz opisu przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wymogów Zamawiającego.

§5

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:

- mechanicznej (silnik, podzespoły mechaniczne i elektryczne)- na okres………….

- na zabudowę wraz z instalacją elektryczną - na okres………………..

- na lakier - na okres..........................................

- perforacji blach nadwozia -na okres..........................................

§6

- Strony ustalają cenę za dostawę jednego samochodu określonego 
w § 1 umowy oraz SIWZ w wysokości netto ……………………………………… złotych (słownie: ……………………… złotych), podatek VAT w kwocie …………………… złotych (słownie: ………………………… złotych), w wysokości brutto …………………. złotych (słownie: ..…………………………………………..……… złotych).

- Wartość brutto, o której mowa w ust. 1, jest ceną ostateczną.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dostarczony samochód w formie przelewu na rachunek  bankowy  Wykonawcy, podany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury i wydania samochodu kompletnego, wolnego od wad, po podpisaniu oraz zaakceptowaniu przez strony ”Protokołu odbioru”.

§7

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

  - w wysokości 10% ceny brutto określonej w §6 ust.1 umowy, w razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

  - za opóźnienie w dostawie samochodu w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §6 ust.1  umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w §6 ust.1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad przez Zamawiającego,

  - z tytułu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokości 5% ceny brutto określonej w §6 ust.1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych.

§ 8

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy  w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest jedynie w następujących przypadkach i zakresie:

  - zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę przedmiotu umowy, w zakresie terminu dostawy;

  - w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty – dopuszcza się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej.

- Niedopuszczalna jest zmiana umowy naruszająca art. 144 Pzp.

- Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu.

§ 10

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych – Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA